| Slide de diapositivas (Títulos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicaciones | - Título o subtítulo de la temática que se aborda - Colocar una breve descripción del tema que se aborda en el slide - Colocar el texto que va en cada diapositiva según el formato instruccional - Máximo 8 slide |  |
| Título | Ensayos no destructivos |  |
| Texto descriptivo | Los ensayos no destructivos (END) son procedimientos que no alteran de forma permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales del material. Basados en fenómenos físicos como ondas electromagnéticas, acústicas y elásticas, así como en la emisión de partículas subatómicas y la capilaridad, estos ensayos buscan detectar discontinuidades sin dañar la pieza sometida a prueba. |  |
| Título | Texto | Imagen (obligatoria) |
| Visual | Se utiliza la inspección visual de las uniones soldadas mediante galgas o calibres. El inspector debe tener agudeza visual 20-20 (natural o corregida) y no ser daltónico. Se realiza antes, durante y después de la soldadura. |  |
| Tintas penetrantes | Utiliza el principio de capilaridad para detectar discontinuidades superficiales. Las tintas penetrantes, visibles bajo luz normal o ultravioleta, se extraen con un revelador, formando una indicación visible. |  |
| Partículas magnetizables | Consiste en magnetizar la pieza y aplicar partículas magnéticas (polvo fino de hierro). Las partículas se agrupan en puntos de discontinuidad, facilitando la detección de defectos. |  |
| Ultrasonido | Emplea ondas de alta frecuencia que atraviesan el material y se reflejan en discontinuidades. Los ecos generados permiten localizar fallas internas y superficiales. |  |
| Radiografía X | Usa radiación ionizante (rayos X o Gamma) para atravesar la pieza y detectar defectos internos. La variación de densidad en la película radiográfica revela discontinuidades. |  |